ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEFINITIVA

INDICE

0 PRemESSA	3

1 LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE	6

1.1 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.	6

1.2 La Legge Quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995 n. 447	8

1.3 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”	10

1.4 La Legge Regionale della Toscana 1 dicembre 1998, n. 89 Norme in materia di inquinamento acustico	13

2 METODOLOGIA DI LAVORO	15

3 Acquisizione dati e basi cartografiche	16

4 ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	17

4.1 Analisi della strumentazione urbanistica vigente	17

4.2 Zonizzazione acustica preliminare: individuazione delle classi acustiche	18

4.2.1 Individuazione delle classi I (aree particolarmente protette).	18

4.2.2 Individuazione delle classi V (aree prevalentemente industriali) e VI (aree industriali).	20

4.2.3 Individuazione delle classi II (aree prevalentemente residenziali), III (di tipo misto) e IV (di intensa attività umana).	21

4.2.4 Classificazione acustica delle aree prospicienti le strade primarie e le ferrovie	26

4.3 Zonizzazione acustica preliminare: la prima bozza di classificazione	29

4.3.1 Considerazioni generali	29

4.3.2 Descrizione dei risultati della Zonizzazione Acustica Preliminare	30

5. Indagini fonometriche	36

5.1 Considerazioni generali	36

5.2 Riferimenti normativi	37

5.3 Strumentazione utilizzata	38

5.4 Osservatori e tecnici presenti	39

5.5 Metodologie di misura	39

5.5.1 Descrittori acustici	39

5.5.2 Condizioni generali di misura	40

5.5.3 Criteri temporali di campionamento	40

5.5.4. Criteri spaziali di campionamento	41

5.6 Analisi dei risultati	43

6. ottimizzazione della zonizzazione acustica preliminare e redazione del documento definitivo di zonizzazione acustica	48

6.1 Conformità agli indirizzi di progettazione regionale e criteri adottati	48

6.2 Applicazione dei criteri metodologici per l’ottimizzazione della zonizzazione acustica preliminare e redazione del documento definitivo.	51

6.3 Individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto.	55

6.4 Ricettori sensibili	55

6.5 Criticità riscontrate	56

# 0 PRemESSA

La "Zonizzazione Acustica” è la classificazione del territorio comunale in zone a cui rispondono valori di rumorosità ambientale omogenea.

In generale può essere definita come un atto tecnico-politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte: la zonizzazione acustica può in tal senso essere definita come il Piano Regolatore del Rumore sul territorio comunale. L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

L'inquinamento da rumore è oggi uno dei problemi che condizionano in negativo la qualità della vita, dopo un lungo periodo di generale disinteresse per il problema, l'esigenza di tutelare il benessere pubblico anche dallo stress acustico urbano è sfociata in una legge dello Stato, per l'esattezza il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991. Questa normativa (vedi capitolo successivo) impone ai Comuni di suddividere il territorio in classi acustiche in funzione della destinazione d'uso delle varie aree (dalla classe 1 – aree maggiormente tutelate – alla classe 6 – aree industriali), stabilendo poi, per ciascuna di esse, i limiti delle emissioni sonore tollerabili, sia di giorno che di notte.

Il Piano di Zonizzazione Acustica costituisce, in tal senso, uno degli strumenti di riferimento per garantire la salvaguardia ambientale e per indirizzare le azioni idonee a riportare le condizioni di inquinamento acustico al di sotto dei limiti di norma. Tale necessità nasce dalla circostanza che l'aumento delle emissioni sonore legate alle attività produttive e alla motorizzazione di massa, la formazione di agglomerati urbani ad elevata densità di popolazione e le caratteristiche dei manufatti edilizi hanno determinato livelli di inquinamento acustico tali da far assumere al fenomeno carattere di emergenza.

Pertanto in armonia con il dettato normativo di riferimento, l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento acustico è perseguito, all'interno del presente Piano, attraverso l'armonizzazione delle esigenze di protezione dal rumore e degli aspetti inerenti alla pianificazione urbana e territoriale e al governo della mobilità.

Il lavoro relativo all’elaborazione del documento definitivo di zonizzazione è stato diviso in quattro fasi principali.

La prima fase concerne l’acquisizione della documentazione relativa alla normativa, nazionale e regionale, in materia acustica, ed agli strumenti urbanistici vigenti, al fine di ottenere un esaustivo quadro conoscitivo quale punto di partenza per la successiva fase di verifica della compatibilità tra zone acustiche proposte dal Piano e le caratteristiche funzionali del sistema insediativo ed extraurbano del territorio comunale.

La seconda fase è relativa alla redazione del documento preliminare di zonizzazione acustica, ovvero alla articolazione del territorio comunale in zone acustiche differenti a seconda della loro destinazione d’uso reale e prevista dagli strumenti di pianificazione acquisiti nella fase precedente. Il processo di redazione del documento preliminare, pertanto, prende le mosse dalla lettura dello stato di fatto del territorio comunale, al fine di verificare la compatibilità delle reali destinazioni d’uso dei diversi ambiti territoriali comunali con quelle previste dal P.R.G e dalla variante del Territorio aperto.

Sono state, altresì, prese in esame tutte le attività che costituiscono le fonti dirette di inquinamento acustico e quelle che, quando raggiungono concentrazioni consistenti, attraggono flussi veicolari tali da caratterizzare i livelli sonori nell'area.

Per quanto riguarda il territorio urbano, sono state considerate le densità insediative, attraverso la lettura ed elaborazione (1) statistica dei dati di censimento ISTAT, acquisiti dalla Amministrazione Comunale, mentre, per quanto riguarda gli ambiti extra urbani, il sistema di classificazione si è basato maggiormente su considerazioni qualitative di sensibilità puntuale del territorio, sulla base della conoscenza dei luoghi e di sopralluoghi specifici di approfondimento.

Nella terza fase si prevede di svolgere delle indagini fonometriche sul territorio comunale, al fine di caratterizzare il clima acustico allo stato attuale, attraverso misure settimanali e spot atte alla caratterizzazione delle principali sorgenti mobili e fisse presenti sul territorio comunale, in particolare, su ricettori sensibili e sulle infrastrutture di trasporto principali.

La quarta fase, così come previsto dalla normativa (2), consiste in un procedimento di verifica e ottimizzazione del precedente documento di zonizzazione acustica preliminare, al fine di giungere ad una classificazione acustica per quanto possibile omogenea nei diversi ambiti che costituiscono il territorio comunale, attraverso, ad esempio, l’aggregazione di aree contigue caratterizzate da classi acustiche differenti.

Prima di passare alla descrizione delle singole fasi del lavoro, bisogna sottolineare che l'intera procedura è stata costruita in riferimento a criteri generali ed a criteri specifici, che nel seguito vengono denominati di contesto.

In particolare, la zonizzazione acustica è stata effettuata - in riferimento agli usi attuali del territorio e alle previsioni della strumentazione urbanistica e di governo della mobilità, vigente e in itinere - sulla base di criteri generali, desunti dalla normativa nazionale (L. 447/95 e DPCM 14/11/97) e dalle Linee Guida della Regione Toscana “Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della LR n. 89/98 - Norme in materia di inquinamento acustico" e di criteri di contesto emersi dalla fase conoscitiva e riferiti alla particolarità del contesto comunale.

# 1 LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE

## 1.1 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.

A livello nazionale la materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico è disciplinata dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, dalla Legge Quadro n. 447 del 26.10.1995 e dai decreti attuativi della stessa legge.

Il 1 marzo 1991 stante la grave situazione di inquinamento acustico riscontrabile nell’intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree urbane, viene emanato un D.P.C.M. che stabilisce i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, con questo decreto si introduce, per la prima volta in Italia, il concetto di zonizzazione acustica del territorio, individuando le sorgenti di rumore.

L'articolo 2 del D.P.C.M. attribuisce alle Regioni il compito di redigere delle linee guida che contengano le modalità operative che dovranno seguire i Comuni nell’effettuare le zonizzazioni e sancisce i principi generali (tipologie delle zone e relativi limiti assoluti) che costituiscono un dominio rigido all'interno del quale si muovono "elasticamente" le direttive regionali.

Tale D.P.C.M. indicava, inoltre, i limiti provvisori da rispettare in attesa dell'azzonamento acustico, articolati in base alla zonizzazione urbanistica ex DM 1444/68.

Per quanto riguarda la classificazione in zone, il Decreto prevede sei classi di azzonamento acustico, cui corrispondono altrettanti valori limite da rispettare nei periodi diurno e notturno, definite in funzione della destinazione d’uso prevalente, della densità abitativa e delle caratteristiche del flusso veicolare.

Le aree previste dal D.P.C.M. 1/3/1991 sono sei così caratterizzate:

CLASSE I – Aree particolarmente protette

Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per l'utilizzazione, quali aree ospedaliere, scolastiche, residenziali rurali, aree di particolare interesse naturalistico, ricreativo, culturale, archeologico, parchi naturali e urbani.

CLASSE II – Aree prevalentemente residenziali

Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali, totale assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III – Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare di tipo locale e di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, con limitata presenza di attività artigianali e totale assenza di attività industriali. Aree rurali, interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV – Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V – Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali presenza di abitazioni.

CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

## 1.2 La Legge Quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995 n. 447

La legge quadro del 26 ottobre 1995 stabilisce i principi fondamentali dell'inquinamento acustico dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo, dovuto alle sorgenti sonore fisse e mobili.

Nella suddetta legge sono state introdotte una serie di definizioni, all'art. 2, che si riportano di seguito:

- inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

- ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

- sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi del mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite a attività sportive e ricreative;

- sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nel punto precedente;

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

- valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

- valori di attenzione: il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Viene effettuata, inoltre, una puntuale ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni e Comuni.

In particolare, allo Stato attengono le funzioni di indirizzo, coordinamento e regolamentazione: ad esempio, tra i compiti dello Stato è la determinazione dei valori limite di emissione e di immissione, dei valori di attenzione e di qualità, delle tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore, dei requisiti acustici passivi degli edifici ma, anche, dei criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico o per l’individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e dei criteri per regolare l’attività urbanistica nelle zone di rispetto.

Le Regioni sono chiamate, entro il quadro di principi fissato in sede nazionale, a promulgare proprie leggi definendo, in particolare, i criteri per la predisposizione e l’adozione dei piani di zonizzazione e di risanamento acustico da parte dei Comuni.

Inoltre, in conformità con quanto previsto dal DPCM ’91, alle Regioni è affidato il compito di definire, sulla base delle proposte avanzate dai Comuni e dei fondi assegnati dallo Stato, le priorità di intervento e di predisporre un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico.

Alle Province sono affidate, secondo quanto previsto dalla Legge 142/90, funzioni amministrative, di controllo e vigilanza delle emissioni sonore.

Ai Comuni, infine, sono affidati compiti molteplici, tra i quali:

- la zonizzazione acustica del territorio comunale secondo i criteri fissati in sede regionale;

- il coordinamento tra la strumentazione urbanistica già adottata e le determinazioni della zonizzazione acustica;

- la predisposizione e l’adozione dei piani di risanamento;

- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture per attività produttive, sportive, ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che ne abilitino l’utilizzo e dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive;

- l’adeguamento dei regolamenti di igiene e sanità e di polizia municipale;

- l’autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luoghi pubblici, anche in deroga ai limiti massimi fissati per la zona.

## 1.3 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

Il DPCM del 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, integra le indicazioni normative in tema di disturbo da rumore espresse dal DPCM 1 marzo 1991 e dalla successiva legge quadro n° 447 del 26 ottobre 1995 e introduce il concetto dei valori limite di emissione, nello spirito di armonizzare i provvedimenti in materia di limitazione delle emissioni sonore alle indicazioni fornite dall’Unione Europea.

Il decreto determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità riferendoli alle classi di destinazione d’uso del territorio, riportate nella tabella A dello stesso decreto che corrispondono sostanzialmente alle classi previste dal DPCM del 1 marzo 1991

Valori limite di emissione

I valori limite di emissione, intesi come valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, come da art. 2, comma 1, lettera e),della legge 26 ottobre 1995 n°447, sono riferiti alle sorgenti fisse e a quelle mobili.

I valori limite di emissione del rumore dalle sorgenti sonore mobili e dai singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse, riportati in Tab. 2. si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti e sono indicati nella tab. B dello stesso decreto.

TAB. 2 – VALORI LIMITE DI EMISSIONE Leq IN dB(A)

| FASCIA TERRITORIALE | Diurno (6÷22) | Notturno (22÷6) |
| --- | --- | --- |
| I Aree particolarmente protette | 45 | 35 |
| II Aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 |
| III Aree di tipo misto | 55 | 45 |
| IV Aree di intensa attività umana | 60 | 50 |
| V Aree prevalentemente industriali | 65 | 55 |
| VI Aree esclusivamente industriali | 65 | 65 |

Valori limite di immissione

I valori limite di immissione, riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno da tutte le sorgenti, sono quelli indicati nella tab. C del decreto e corrispondono a quelli individuati dal DPCM 1 marzo 1991 e riportati in tabella 3.

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all’art 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995 n° 447, i limiti suddetti non si applicano all’interno delle fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All’esterno di dette fasce, tali sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

TAB. 3 – VALORI LIMITE DI IMMISSIONE Leq IN dB(A)

| FASCIA TERRITORIALE | Diurno (6÷22) | Notturno (22÷6) |
| --- | --- | --- |
| I Aree particolarmente protette | 50 | 40 |
| II Aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
| III Aree di tipo misto | 60 | 50 |
| IV Aree di intensa attività umana | 65 | 55 |
| V Aree prevalentemente industriali | 70 | 60 |
| VI Aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissione sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per quello notturno, all’interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree in Classe VI. Tali disposizioni non si applicano:

- se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e 40 dBA durante il periodo notturno.

- se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e  25 dBA durante il periodo notturno

Le disposizioni relative ai valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali, da servizi ed impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso.

Valori di attenzione

Sono espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata A. Se riferiti ad un’ora, i valori di attenzione sono quelli della tabella C aumentati di 10dBA per il periodo diurno e di 5 dBA per il periodo notturno; se riferiti ai tempi di riferimento, i valori di attenzione sono quelli della tabella C.

Per l’adozione dei piani di risanamento di cui all’art. 7 della legge 26 ottobre 1995 n° 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori suddetti , ad eccezione delle aree esclusivamente industriali. I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

## 1.4 La Legge Regionale della Toscana 1 dicembre 1998, n. 89 Norme in materia di inquinamento acustico

La legge 89/98, in attuazione dell'art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) detta norme finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, disciplinandone l'esercizio al fine di contenere la rumorosità entro i limiti normativamente stabiliti.

La Regione Toscana assume la tutela ambientale ai fini acustici quale obiettivo operativo della programmazione territoriale, ai sensi della Legge Regionale 16 gennaio 1995 n. 5 (Norme per il governo del territorio) e successive modifiche ed integrazioni, tramite le seguenti proposte al Consiglio Regionale:

a) i criteri tecnici ai quali i Comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani di classificazione acustica e del relativo quadro conoscitivo;

b) i criteri, le condizioni ed i limiti per l'individuazione, nell'ambito dei piani comunali di cui alla lett. a) delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto;

c) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

d) le condizioni ed i criteri in base ai quali i Comuni di rilevante interesse paesaggistico ambientale o turistico possono individuare, nel quadro della classificazione acustica valori inferiori a quelli determinati dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi della lett. a) del comma 1, art. 3 della l. 447/1995;

e) i criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico;

f) i criteri per l'identificazione delle priorità temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio;

g) specifiche istruzioni tecniche, ai sensi dell'art. 13 della LR 5/1995, per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale.

Il Consiglio Regionale approva, anche per stralci, piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali e regionali.

Le Province, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. b) e c) della LR 5/1995, adeguano il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire nell'ambito del territorio provinciale, ai fini della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento acustico.

Fatte salve le funzioni di vigilanza e di controllo che ad esse competono ai sensi della presente legge, le Province, avvalendosi dell'ARPAT, provvedono:

a) alla promozione di campagne di misurazione del rumore, nonché, mediante l'analisi dei dati appositamente acquisiti, la tipologia e l'entità dei rumori presenti sul territorio;

b) al monitoraggio complessivo dell'inquinamento acustico nel territorio provinciale.

I Comuni approvano il Piano di classificazione acustica, in base al quale il territorio comunale viene suddiviso, in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 2 del DPCM 14 novembre 1997, in zone acusticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso cosi' come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.

La Regione Toscana ha redatto la “Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art 2 della L.R. n. 89/98 – Norme in materia di inquinamento acustico”, approvata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n.77 del 22/02/2000, i cui contenuti sono stati utilizzati per la redazione della Zonizzazione Acustica.

# 2 METODOLOGIA DI LAVORO

Il Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, sulla scorta dei riferimenti normativi precedentemente riportati, si basa sulla tipologia d’uso del territorio e non solamente su una sua fotografia acustica, in quanto deve tendere alla salvaguardia del territorio e della popolazione dall’inquinamento acustico. (art. 4 D.C.R. n.77 del 22/02/2000)

La classificazione in zone acustiche del territorio comunale richiede una conoscenza puntuale sia delle destinazioni d’uso attuali del territorio, che delle previsioni degli strumenti urbanistici.

Nel dettaglio, il lavoro di redazione del documento di Zonizzazione definitivo è stato svolto  seguendo quattro fasi principali alcune delle quali suddivise in attività secondarie:

- Acquisizione dati e basi cartografiche

- Elaborazione del Documento Preliminare di Zonizzazione acustica preliminare

2.a Analisi degli strumenti di pianificazione vigente

2.b Individuazioni delle classi acustiche

2.c Definizione di una prima bozza di classificazione acustica

2.d Aggiornamento del Documento Preliminare di Zonizzazione Acustica

- Indagini fonometriche

- Elaborazione del Documento Definitivo di Zonizzazione Acustica: verifica ed ottimizzazione della zonizzazione acustica preliminare

4.a Compatibilità acustica aree contigue.

4.b Omogeneizzazione spaziale per una eccessiva suddivisione di azzonamento.

4.c Individuazione di aree per attività temporanee.

La documentazione, che scaturisce dal lavoro condotto seguendo il predetto iter metodologico, si compone della presente relazione esplicativa e degli elaborati grafici in scala 1:10.000 in cui è riportata la zonizzazione acustica del territorio comunale.

# 3 Acquisizione dati e basi cartografiche

La prima fase del lavoro è consistita nella raccolta dei dati territoriali (qualitativi e quantitativi) da porre alla base della redazione del Piano di Zonizzazione Acustica.

Le notizie ottenute comprendono tutte le informazioni connesse allo sviluppo ed alla gestione territoriale vigente e in itinere, alla conoscenza della rete infrastrutturale, sia in termini fisici che funzionali, all’acquisizione delle basi cartografiche necessarie ed all’attività di verifica puntuale, morfologica e funzionale, delle varie parti del territorio comunale.

In tal senso il Comune di Sovicille ha fornito la cartografia in formato cartaceo ed informatico  con le indicazioni relative alle prescrizioni del PRG ed della  Variante del territorio aperto, nonché:

- I dati relativi al 14° Censimento generale ISTAT della popolazione del 2001

- I dati relativi al 8° Censimento generale ISTAT dell’industria e dei servizi del 2001 con indicati il numero unità locali e il numero addetti delle attività industriali, artigianali, commerciali e degli altri servizi

- L’ubicazione planimetrica delle sezioni di censimento per l’anno 2001

# 4 ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

## 4.1 Analisi della strumentazione urbanistica vigente

Per la redazione del Piano di primaria importanza è stata l’analisi a scopo conoscitivo della pianificazione Comunale al fine di verificare la corrispondenza tra le destinazioni di piano e le destinazioni d’uso effettive.

L’articolazione in zone acustiche del territorio comunale, così come definita in sede normativa, richiede, infatti, una conoscenza puntuale sia delle destinazioni d’uso attuali del territorio che delle previsioni degli strumenti urbanistici.

Per conseguire tale obiettivo è stato necessario compiere l'analisi delle definizioni delle diverse categorie d'uso del suolo del PRG al fine di individuare, se possibile, una connessione diretta con le definizioni delle classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997. In questo modo si è pervenuti, quando possibile, a stabilire un valore di classe acustica per ogni destinazione d'uso del PRG. Tale operazione è stata svolta tenendo conto anche delle informazioni fornite dalla Amministrazione Comunale.

L’analisi del P.R.G. ha permesso quindi di esaminare  le destinazioni d’uso delle aree urbane di Sovicille, Brenna, Orgia, S. Rocco, Rosia e di altri centri minori. Nello specifico le disposizioni della pianificazione  sono state utili per l’identificazione di:

- Ambiti edificati  (interesse storico- ambientale, di recente espansione prevalentemente residenziali, di completamento e riqualificazione ambientale)

- Ambiti di nuova edificazione residenziale

- Aree per attività produttive

- Area per attività artigianali

- Area aereoportuale

- Servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico

- Verde pubblico o di uso pubblico, attrezzato, sportivo, di rispetto stradale ed ambientale

- Ambiti a parco storico-artistico ambientale

- Ambiti a vincolo storico-artistíco ambientale

- Aree di particolare interesse ambientale

- Aree di particolare valore storico ed ambientale

L’analisi del territorio extraurbano, condotta con l’ausilio della Variante del territorio aperto di cui all’art. 1 comma 4 della L.R. 64/95 successivamente integrata e modificata con L.R. 25/97, è stata utile per l’individuazione di:

- Ambito di protezione naturalistica (PN)

- Ambito di protezione paesistico storico e ambientale (PA)

- Parco fluviale del Merse (FM)

- Parco fluviale del Rosia (FR)

- Sistema degli insediamenti (SI)

- Sistema agricolo di pianura (SP)

- Ambito collinare (AC)

## 4.2 Zonizzazione acustica preliminare: individuazione delle classi acustiche

### 4.2.1 Individuazione delle classi I (aree particolarmente protette).

Rientrano nella classe I le aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione e tali che la loro individuazione rappresenta un vincolo di tutela territoriale. Rientrano in queste aree quelle destinate ad ospedali, case di cura, scuole, al riposo e allo svago, a borghi rurali storici, a parchi pubblici di interesse comunale o sopra comunale, nonché le zone di particolare interesse storico-archeologico e/o naturalistico.

L'individuazione delle zone appartenenti alla classe I è avvenuta attraverso l'identificazione diretta dei ricettori sia per quanto riguarda gli elementi presenti allo stato attuale, sia per quanto riguarda gli elementi di programma inseriti nei documenti vigenti di gestione territoriale. Per questi ultimi comunque si è richiesta una fase di controllo puntuale con i tecnici comunali al fine di verificarne la reale fattibilità: si ricorda infatti che il posizionamento di un’area in classe I se da una lato implica la salvaguardia del territorio, dall’altro lato, implica la necessità da parte dell’Amministrazione comunale interessata di effettuare gli sforzi per attuare tale intento.

A tal proposito si fa riferimento alla normativa regionale citata (Delibera del Consiglio Regione Toscana n. 77 del 22/2/2000) in cui si evidenzia come Vista la grande difficoltà che solitamente si incontra nell’affrontare interventi di bonifica per riportare una zona ai livelli ammessi dalla classe I, tanto più in casi come quello degli ospedali o delle scuole, risultando essi stessi poli attrattivi di traffico e quindi di rumorosità, l’individuazione di zone di classe I va fatta con estrema attenzione a fronte anche di specifici rilievi fonometrici che ne supportino la sostenibilità.

Detto ciò, la scelta effettuata   è stata quella di limitare quanto possibile l’estensione delle aree in classe I all’interno del centro abitato (zona in cui la complessità del rumore presente non consente facilmente di perseguire gli intenti di tutela propri della classe I) e di concentrare, ed eventualmente potenziare, gli ambiti presenti nel territorio extra urbano.

Dalla classe I sono state escluse le piccole aree di quartiere e le aree di verde sportivo, per le quali la quiete sonica non è da ritenersi un elemento strettamente indispensabile per la loro fruizione. Fanno inoltre eccezione, secondo disposto normativo, le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti principalmente ad abitazioni; queste saranno classificate secondo la zona di appartenenza di questi ultimi.

Le aree di classe I, collocate in prossimità della viabilità principale, ricadenti all'interno delle fasce di rispetto della viabilità stessa, mantengono la propria classe e, trattandosi di aree da tutelare, potranno richiedere interventi di bonifica acustica.

In sintesi, per il  Comune di Sovicille sono state preliminarmente inserite in classe I:

- le aree scolastiche

- gli edifici museali, biblioteche, residenze sociali assistite

- i Parchi Fluviali

Come si vedrà nel seguito della redazione della zonizzazione acustica, in ragione della potenziale difficoltà tecnica – economica finalizzata al raggiungimento dei limiti preposti, nella fase definitiva di redazione del documento di zonizzazione, alcune di queste aree sono state trasformate in zone a minore sensibilità acustica.

### 4.2.2 Individuazione delle classi V (aree prevalentemente industriali) e VI (aree industriali).

La normativa nazionale del 1991 recante i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, prevede la classe V per le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni e la classe VI per le aree esclusivamente industriali, interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Per quanto riguarda i limiti esterni, la classe V differisce dalla  classe VI per l’abbassamento del  limite  notturno ed inoltre perché in essa le abitazioni sono protette dal criterio differenziale.

Infatti la normativa, per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, stabilisce, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, anche le differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): in particolare 5 dB(A) durante il periodo diurno; 3 dB(A) durante il periodo notturno.

Analogamente alla classificazione in classe I, occorre fare molta attenzione alla individuazione delle classi V e VI in particolare, in considerazione del vincolo che tale classificazione costituisce soprattutto nei  riguardi delle zone limitrofe.

In una prima fase di analisi l'identificazione di tali classi è stata effettuata in parte, direttamente dalle indicazioni di destinazione d’uso del P.R.G. e della Variante per il Territorio Aperto ed in parte tramite le indicazioni degli Organi Comunali preposti.

Concludendo, sono state individuate in classe VI tutte le  aree per attività estrattive, perimetrate con l’ausilio della variante al PRG, e le aree per le attività produttive in località Pian dei Mori, La Macchia, Volte Basse e Bellaria. in questa prima fase non sono state individuate aree in classe V, solo in una fase successiva si procederà ad individuare aree per cui è più appropriata la classe V.

### 4.2.3 Individuazione delle classi II (aree prevalentemente residenziali), III (di tipo misto) e IV (di intensa attività umana).

Il lavoro svolto per l’identificazione delle classi II, III e IV è stato impostato trattando separatamente le aree urbane e quelle extraurbane.

Questa prima distinzione si rende necessaria in quanto la classificazione acustica delle classi 2, 3 e 4 può avvenire, come detto, analiticamente attraverso l’analisi di parametri connessi al livello di concentrazione insediativa. Non sembra inutile sottolineare che la parte concernente il territorio urbano è la più delicata in quanto la più articolata sotto il profilo delle attività comprese al suo interno e, quindi, tale da richiedere uno sforzo elaborativo (di tipo “quantitativo”) di maggiore complessità; le aree extra urbane, invece, essendo caratterizzate da basse densità insediative, necessitano di criteri classificatori differenti (di tipo “qualitativo”) legati ad un controllo diretto dei singoli usi attuali e previsti.

Da un punto di vista operativo, per quanto riguarda i territori urbani l'individuazione delle classi II, III e IV è stata eseguita, tenendo conto delle disposizioni dettate dalla L.R. 89/1998 e dalla Delibera 77/2000, sulla base dei seguenti elementi:

1) la densità della popolazione (abitanti/ettaro)

2) la densità uffici, che comprende le istituzioni, il commercio e gli altri servizi

3) la densità delle attività industriali/artigianali

4) volume di traffico veicolare locale e di attraversamento.

Tali densità sono state calcolate sulla base del rapporto tra numero degli abitanti/addetti e la superficie sezione di censimento.

La  valutazione delle classi II, III e IV è stata effettuata analizzando, per ogni sezione di censimento presa in esame, i dati ISTAT per il Comune di Sovicille del 14° censimento della popolazione e quelli dell’8°  dell’industria e dei servizi.

Si è ritenuto opportuno escludere le sezioni di censimento con fitta presenza di agglomerati industriali che sono state classificate secondo i criteri descritti nel paragrafo  4.2.2., nonché le zone censuarie molto ampie in cui la bassa densità abitativa, di servizi e di attività produttive renderebbero i risultati poco significativi ed acusticamente disomogenei.

Il sistema di classificazione è stato suddiviso in due fasi, una prima in cui dopo aver ricavato le densità delle singole sezioni di censimento, relative alla popolazione, alle industrie, all’artigianato, al commercio ed agli uffici, si è effettuato per ogni categoria il calcolo del percentile ricavabile dalla successione dei dati storici disponibili e ritenendo:

- molto bassa la densità corrispondente al valore nullo del parametro;

- bassa la densità compresa tra i valori superiori allo 0 ed il 33° percentile;

- media la densità compresa tra i valori corrispondenti al 33,1° e 66° percentile;

- alta la densità superiore al valore corrispondente al 66,1° percentile.

A tali elementi corrisponderanno dei punteggi di merito sulla base del seguente schema:

- 0 per la densità molto bassa

- 1 per la densità bassa

- 2 per densità media

- 3 per la densità alta

Per quanto riguarda la popolazione la delibera 77/2000 indica  le seguenti soglie orientative per il parametro densità di popolazione:

- bassa densità di popolazione quando questa è inferiore a 50 abitanti per ettaro

- media densità di popolazione quando questa è compresa tra 50 e 200 abitanti per ettaro;

- alta densità di popolazione quando questa è superiore a 200 abitanti per ettaro

Sono stati, quindi,  attribuiti i seguenti punteggi:

| Densità di popolazione | Valori soglia | Valore punteggi |
| --- | --- | --- |
| densità molto bassa | 0 | 0 |
| densità bassa | < 50 | 1 |
| densità media | Da 50 a 200 | 2 |
| densità alta | > 200 | 3 |

Per l’individuazione delle soglie tra le classi di variabilità per le attività commerciali e per le industrie, si applica il metodo dei percentili, con il quale si ottengono i risultati riportati nelle seguenti tabelle:

Per quanto riguarda la valutazione degli altri dati relativi al censimento ISTAT 2001, ovvero uffici ed attività artigianali - industriali i risultati sono stati i seguenti:

| Densità attività comm/ uffici | Range parametro | Valore soglia | Valore punteggi |
| --- | --- | --- | --- |
| densità molto bassa | Valore nullo | 0 | 0 |
| densità bassa | > 0 al 33° perc. | Da 0,01 a 0,84 | 1 |
| densità media | Dal 33,1° al 66° perc. | Da 0,84 a 2,58 | 2 |
| densità alta | > 66,1° perc. | > 2,54 | 3 |

| Densità delle industrie ed attività artigianali | Range parametro | Valore soglia | Valore punteggi |
| --- | --- | --- | --- |
| densità molto bassa | Valore nullo | 0 | 0 |
| densità bassa | > 0 al 33° perc. | Da 0,01 a 0,68 | 1 |
| densità media | Dal 33,1° al 66° perc. | Da 0,68 a 1,02 | 2 |
| densità alta | > 66,1° perc. | > 1,02 | 3 |

Nella seconda fase è stata analizzata la densità del traffico veicolare valutato in base alla densità dello stesso sulla singola sezione. Sono stati considerati i seguenti parametri:

- assenza di traffico per le strade con intensità assente o sporadica;

- bassa densità per le strade con traffico che si sviluppa lungo le strade interamente comprese all'interno di un quartiere, a servizio diretto degli insediamenti;

- media densità per le strade con traffico che si sviluppa lungo le strade urbane di quartiere, comprese solo in un settore dell'area urbana, o utilizzate per servire il tessuto urbano nel collegamento tra quartieri, nella distribuzione del traffico delle strade di scorrimento e nella raccolta di quello delle strade locali; nel caso di territorio extra urbano, sono considerate di media densità le strade provinciali a meno che il flusso veicolare transitante su queste non sia tale da modificarne in un senso o nell’altro la classificazione;

- alta densità per le strade con traffico intenso che si sviluppa lungo le strade urbane di scorrimento, che garantiscono la fluidità degli spostamenti nell'ambito urbano, accolgono il traffico veicolare delle strade di quartiere e distribuiscono quello dei tronchi terminali o passanti dalle strade extraurbane, le tangenziali, le strade di grande comunicazione; nel caso di territorio extra urbano, sono considerate di elevata densità le strade statali a meno che il flusso veicolare transitante su queste non sia tale da abbassarne la classificazione.

Anche per la viabilità è stato attribuito un valore parametrico, da 0 a 3, in relazione del valore dell’intensità del traffico veicolare, pari a:

- 0 per il traffico assente o sporadico;

- 1 per il traffico a bassa densità;

- 2 per il traffico a media densità;

- 3 per il traffico ad alta densità.

Infine, per meglio tarare la zonizzazione acustica sul territorio in esame, si potrà assegnare ai singoli parametri anche un peso in funzione delle caratteristiche di generazione di inquinamento acustico.

In tal senso, considerando un peso minimo assegnato alla densità di popolazione, per la quale in linea generale va prevista una salvaguardia rispetto ai restanti parametri, e un peso massimo associato al traffico che si può considerare la principale fonte di inquinamento urbano, si potrà fare riferimento alla tabella seguente:

| Densità | Peso | Densità | Peso | Densità | Peso | Intensità | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popolazione | 1 | Terziario | 1,3(*) | Artigianale | 1,7(*) | Traffico | 2(*) |

Alla classificazione delle singole zone di territorio comunale preso in considerazione si può giungere attraverso la determinazione di un indice numerico globale pari alla somma dei valori numerici attribuiti agli indici parziali per ciascuno dei parametri prima considerati.

| Descrizione dei parametri Dell'aerea in esame | Peso Acustico | Assenza 0 | Bassa 1 | Media 2 | Alta 3 | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Densità popolazione | 1 |  |  |  |  |  |
| Densità di attività terziarie | 1,3 |  |  |  |  |  |
| Densità di attività artigianali | 1,7 |  |  |  |  |  |
| Volume di traffico | 2 |  |  |  |  |  |
|  | TOTALE GENERALE |  |  |  |  |  |

Il valore finale, risultante dall’indicatore del grado di intensità di fruizione del territorio, che varierà da 1 a 18 sarà caratteristico della sensibilità acustica della zona:

| Intensità fruizione del territorio | Classe di attribuzione |
| --- | --- |
| Da 1 a 6 | Classe II |
| Da 7 a 12 | Classe III |
| Da 13 a 18 | Classe IV |

Per le aree extraurbane spesso l’analisi ai fini acustici dei dati ISTAT perde di significato per due ordini di motivazioni: il primo riguarda l’estensione delle zone censuarie che è molto ampia, in quanto è presumibile una carenza di densità insediativa e, quindi, potrebbe essere possibile la coesistenza di attività acusticamente incompatibili; il secondo motivo è che la zona censuaria costituisce una base di riferimento esclusivamente a fini statistici, mentre, non tiene conto della morfologia dei luoghi, delle attività e delle valenze ambientali e paesaggistiche intrinseche.

Pertanto per la classificazione del territorio extraurbano, è stato applicato un metodo qualitativo basato sull’osservazione diretta delle caratteristiche ai fini acustici del territorio attraverso sopralluoghi, confronto con i tecnici delle amministrazioni locali, analisi delle previsioni urbanistiche sia a scala locale, sia a scala sovralocale, attribuendo la classe II per le aree rurali con bassa densità di popolazione e con scarsa presenza di attività terziarie e la classe III per le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici, come indicato dalla normativa nazionale.

### 4.2.4 Classificazione acustica delle aree prospicienti le strade primarie e le ferrovie

Considerata la loro rilevanza per l'impatto acustico ambientale, strade, autostrade e ferrovie sono elementi di primaria importanza nella predisposizione della zonizzazione acustica e per la loro caratterizzazione, in termini di emissioni acustiche e relative fasce di pertinenza, è necessario fare riferimento ai decreti attuativi alla Legge Quadro 447/95 (4). Per quanto riguarda l’infrastruttura ferroviaria e’ stato emanato  il  DPR 18 novembre 1998, n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4.1.1999.

Tale decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine dall’esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.

A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di 250 m, tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all’infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A, la seconda, più distante dall’infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B.

Il Decreto pone dei valori limite che sono di seguito riportati:

| Tipo di infrastruttura | Velocità di progetto | Fasce di pertinenza | Valore limite di immissione per ricettori sensibili |  | Valore limite di immissione per altri ricettori |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Km/h | A = 100 m | Diurno | Notturno | Diurno | Notturno |
|  |  | B = 150 m | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) |
| ESISTENTE | ≤ 200 | A | 50 | 40 | 70 | 60 |
|  |  | B | 50 | 40 | 65 | 55 |
| NUOVA (*) | ≤ 200 | A (**) | 50 | 40 | 70 | 60 |
|  |  | B (**) | 50 | 40 | 65 | 55 |
| NUOVA (*) | > 200 | A + B (**) | 50 | 40 | 65 | 55 |

(*) il significato di infrastruttura esistente si estende alle varianti ed alle infrastrutture nuove realizzate in affiancamento a quelle esistenti.(**) per infrastrutture nuove e per i ricettori sensibili la fascia di pertinenza A + B potrà essere estesa fino a 500 m.

Relativamente all’infrastruttura stradale è stato emanato, il 30 marzo 2004, il DPR n. 147  recante “ Disposizioni per il contenimento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art, 11 della Legge 26 ottobre 1995, n.447. Tale decreto fissa  i criteri per l’apposizione delle fasce di pertinenza acustica ed i limiti di immissione per le infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione. In entrambi i casi l’attribuzione dell’ampiezza delle  fasce di pertinenza ed i limiti acustici che devono essere rispettati al loro interno, sono fissati in base alla tipologia di infrastruttura definita dal Nuovo codice della strada. Si riporta l’allegato 1 contente  le tabelle con le informazioni anzidette:

|  | TIPO DI STRADA | SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI | Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m) | Scuole*,ospedali, case di cura e di riposo |  | Altri ricettori |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diurno dB(A) | Notturno dB(A) | Diurno dB(A) | Notturno dB(A) |
| STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE | A - autostrada |  | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
|  | B – extraurbana principale |  | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
|  | C – extraurbana secondaria | C1 | 250 | 50 | 40 | 65 | 55 |
|  |  | C2 | 150 | 50 | 40 | 65 | 55 |
|  | D - urbana di scorrimento |  | 100 | 50 | 40 | 65 | 55 |
|  | E – urbana di quartiere |  | 30 | Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati nella tabella C allegata al DPCM in data novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall’art. 6. Comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995. |  |  |  |
|  | F - locale |  | 30 |  |  |  |  |

|  | TIPO DI STRADA | SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI | Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m) | Scuole*,ospedali, case di cura e di riposo |  | Altri ricettori |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Diurno dB(A) | Notturno dB(A) | Diurno dB(A) | Notturno dB(A) |
| STRADE ESISTENTI ED ASSIMILABILI | A - autostrada |  | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
|  |  |  | 150 (fascia B) |  |  | 65 | 55 |
|  | B – extraurbana principale |  | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
|  |  |  | 150 (fascia B) |  |  | 65 | 55 |
|  | C – extraurbana secondaria | Ca | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
|  |  |  | 50 (fascia B) |  |  | 65 | 55 |
|  |  | Cb | 100 (fascia A) | 50 | 40 | 70 | 60 |
|  |  |  | 50 (fascia B) |  |  | 65 | 55 |
|  | D - urbana di scorrimento | Da | 100 | 50 | 40 | 70 | 60 |
|  |  | Db | 100 | 50 | 40 | 65 | 55 |
|  | E – urbana di quartiere |  | 30 | Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati nella tabella C allegata al DPCM in data novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall’art. 6. Comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995. |  |  |  |
|  | F - locale |  | 30 |  |  |  |  |

Le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo i criteri di cui sopra, venendo a costituire in pratica delle "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull'arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

In altre parole, in tali ambiti territoriali vige un doppio regime di tutela secondo il quale in presenza della sorgente in questione (ferrovie e/o strade) vale il limite indicato dalla fascia e le competenze per il rispetto di tali limiti sono a carico dell’Ente che gestisce le infrastrutture. Viceversa, tutte le altre sorgenti, che concorrono al raggiungimento del limite di zona, devono rispettare il limite di emissione come da tabella B del DPCM 14/11/97 citato nel presente documento.

## 4.3 Zonizzazione acustica preliminare: la prima bozza di classificazione

### 4.3.1 Considerazioni generali

Ultimata la fase di analisi urbanistica, territoriale e statistica del territorio si è redatta una bozza di classificazione acustica predisponendo una cartografia tematica composta da 8 tavole in scala 1:10.000.

La rappresentazione cartografica è avvenuta perimetrando ogni area acusticamente omogenea e colorandola con le seguenti modalità definite dalla Legge Regionale 77/2000 della Toscana.

| CLASSE I – COLORE VERDE CHIARO Aree particolarmente protette Limite diurno 50 dB(A)/Limite notturno 40 dB(A) | Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici. |
| --- | --- |
| CLASSE II – COLORE VERDE SCURO Aree prevalentemente residenziali Limite diurno 55 dB(A)/Limite notturno 45 dB(A) | Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali ed industriali. |
| CLASSE III – COLORE GIALLO Aree di tipo misto Limite diurno 60 dB(A)/Limite notturno 50 dB(A) | Aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici. |
| CLASSE IV – COLORE ARANCIONE Aree ad intensa attività umana Limite diurno 65 dB(A)/Limite notturno 55 dB(A) | Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie. |
| CLASSE V – COLORE ROSSO Aree prevalentemente industriali Limite diurno 70 dB(A)/Limite notturno 60 dB(A) | Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. |
| CLASSE VI – COLORE BLU Aree industriali Limite diurno 70 dB(A)/ Limite notturno 70 dB(A) | Aree interessate esclusivamente da insediamenti industriali con assenza di abitazioni. |

Le aree sono state classificate secondo le modalità esposte nei precedenti capitoli.

In relazione alle modalità con cui è stata redatta, la classificazione preliminare presenta delle caratteristiche che non rispettano appieno le prescrizioni riportate nel disposto normativo, si rileva, infatti, l’accostamento di aree non del tutto omogenee dal punto di vista acustico. Nella classificazione preliminare risultano infatti presenti a stretto contatto alcune aree con limiti di zona superiori ai 5 dB(A).

Nonostante i limiti predetti la classificazione preliminare rappresenta uno strumento fondamentale per la redazione della classificazione acustica del territorio in quanto fotografa la realtà acustica del territorio comunale in rapporto all’unità minima di azzonamento preliminare che, come detto, è la sezione di censimento. Essa rappresenta un notevole bagaglio di informazioni facilmente accessibili, anche dal punto di vista visivo, necessarie alla definizione della zonizzazione definitiva del territorio in accordo alle prescrizioni dettate dalla Legge Regionale.

In particolare la zonizzazione acustica preliminare consente la visualizzazione:

- di tutte le aree particolarmente protette presenti sul territorio;

- di tutte le aree industriali ed artigianali;

- per le altre aree, del grado di attività umana del territorio.

### 4.3.2 Descrizione dei risultati della Zonizzazione Acustica Preliminare

In questa fase di redazione del documento di zonizzazione acustica  preliminare l’obiettivo principale è stato quello di rendere, mediante una attenta analisi delle peculiarità territoriali e sociali dell’area in esame, una chiara trasposizione della situazione acustica attuale al fine di garantire la compatibilità acustica tra le potenzialità e le valenze insediative e ambientali delle porzioni di territorio considerate con i rispettivi usi reali e programmati.

Il lavoro di individuazione delle classi acustiche è stato, come detto, definito in funzione della destinazione d’uso prevalente, della densità abitativa e delle caratteristiche del flusso veicolare, attraverso l’analisi dei dati territoriali relativi alla gestione e programmazione urbanistica comunale e delle fonti statistiche sulle sezioni di censimento ISTAT.

L’insieme di questi elementi costituisce la base per la redazione del documento di zonizzazione acustica comunale.

Nello specifico tali elementi vengono utilizzati per intero nelle elaborazioni relative alle aree interne ai centri abitati, mentre, come detto precedentemente, per il territorio extraurbano si preferisce far uso di un metodo di valutazione qualitativo  basato sull’osservazione diretta del territorio e sull’analisi della pianificazione urbanistica.

In tal senso, nella redazione del presente documento  validi elementi di analisi conoscitiva si sono rivelati il PRG e la Variante del territorio aperto nei quali si da evidenza dell’articolazione morfologico-funzionale che caratterizza il territorio.

Il territorio comunale di Sovicille si estende dalla Montagnola Senese alla Valle del fiume Merse. Il paesaggio è assai vario: boscoso nelle zone collinari che si susseguono dal Poggio di Siena Vecchia al Poggio la Torretta, densamente coltivato nelle zone pianeggianti tra Ampugnano ed Orgia.

Dall’analisi del documento di Variante del Territorio Aperto di Sovicille si desume  che il territorio comunale è caratterizzato da una diffusa presenza di elementi naturali e da elevata copertura boschiva, con scarse attività antropiche nella fascia occidentale del territorio. Gli insediamenti e le attività di servizio sono concentrati lungo la fascia pedecollinare. Il territorio ruota fondamentalmente intorno a tre nuclei, ognuno dei quali con le sue particolarità: Sovicille, centro organizzativo delle  attività culturali ed artistiche, Brenna e Orgia, insediamenti centrali rispetto alla Riserva dell’Alto Merse, ai boschi del Poggio Siena vecchio e a Poggio Luccetone, la cui posizione li rende centri di visita delle aree naturali; infine S.Rocco e Rosia il cui ruolo di centralità urbana li trasforma in centri di servizio e funzioni.

Intorno a queste tre centralità si sviluppa il  territorio aperto  organizzato in sette ambiti  in cui la Variante del Territorio Aperto ha fissato indirizzi normativi differenti.

L’Ambito di Protezione Naturalistica rappresenta la spina ecologica principale, data la  presenza di boschi e la quasi totale assenza di attività antropiche permanenti. L’Ambito di Protezione Paesistico Storico Ambientale è caratterizzato dal perfetto equilibrio tra le attività antropiche dei nuclei di Tonni, Simignano, Tegoia e Cennina e l’ambiente che li circonda.

L’ambito del Parco Fluviale del Merse è situato in corrispondenza dell’area protetta definita ai sensi della Delibera 296 del 19 luglio 1988. L’ambito del Parco fluviale del Rosia racchiude tutta l’area di pertinenza del torrente Rosia, dal Pian del Poggiaccio sino al collegamento con l’ambito di protezione naturalistica.

L’Ambito degli Insediamenti è rappresentato da una fascia che racchiude gli insediamenti che si sono sviluppati e consolidati storicamente. Fanno parte dell’ambito, oltre alle zone abitate, tutte quelle aree che, oltre a mantenere ancora in alcuni punti i caratteri tradizionali, sono elementi strutturali del paesaggio.

L’Ambito del Sistema Agricolo di Pianura, racchiude l’area di collegamento tra l’ambito naturale e il sistema ecologico delle crete senesi. Infine, l’Ambito Collinare comprende il sistema ecologico delle crete senesi, singolare ambiente semidesertico di natura argillosa.

Come si evince dalla breve descrizione del territorio effettuata ed, altresì, dalle tavole della classificazione acustica preliminrare, la presenza di aree essenzialmente boscate ed agricole, delimitate con l’ausilio della Variante del territorio aperto, è tale da far prevalere le classi acustiche II e III.

È importante osservare che la maggior parte centri urbani presentano un’attività umana poco rilevante, e quasi ovunque anche per essi sono state assegnate le classi II e III; solo Rosia e S.Rocco, per la relativa complessità rispetto alle altre frazioni, presentano delle aree appartenenti alla IV, così come risulta dall’analisi delle sezioni di censimento.

La verifica delle destinazione d’uso di alcuni edifici nei centri urbani e di alcune aree di valore paesitico-ambientale ha reso necessaria, almeno in prima analisi, l’attribuzione  della classe I. Si fa riferimento, in particolare, alla scuola materna ed all’asilo nido di Carpineto, alle scuole elementare e media di Rosia, agli edifici scolastici di S.Rocco a Pilla ed infine alla scuola elementare di Sovicille.

Inoltre, preliminarmente, si è assegnata classe I alle aree del fiume Merse e del suo affluente Rosia destinate dal PRG a parco fluviale, dato l’elevato pregio ambientale dovuto alla presenza di una fascia di vegetazione ripariale ben sviluppata ed alla presenza di specie di particolare interesse per l’Unione Europea.

In classe II è stata, invece, inserita la Riserva dell’Alto Merse che ricongiungendosi in prossimità di Brenna al parco fluviale del Merse, così come denominato dal PRG, prosegue lungo il confine sud-occidentale del comune. Queste aree richiederanno, nella fase definitiva di redazione del documento di zonizzazione,  un’analisi più accurata in quanto le ampie radure che caratterizzano le fasce fluviali sono adatte allo sviluppo di attività agricole. Il presentarsi di una tale circostanza potrebbe condurre ad una ridefinizione dei limiti acustici con un innalzamento della classe I di una o addirittura due classi.

Alla classe VI sono state associate le aree caratterizzate esclusivamente dalla presenza di attività industriali e prive di insediamenti abitativi. Sono state, quindi, prese in esame tutte le attività che costituiscono fonti dirette di inquinamento acustico e quelle che, quando raggiungono concentrazioni consistenti, attraggono flussi veicolari tali da innalzare i livelli sonori nell'area.

Data la situazione generalmente molto tranquilla dal punto di vista del clima acustico, è particolarmente forte il contrasto con quelle zone per le quali è stata necessaria l’attribuzione di detta classe. In particolare la classe VI si è attribuita ai nuclei di strada Volte Basse, Pian dei Mori e La Macchia nei pressi dell’abitato di Volte Basse, al nucleo di Bellaria, a sud di Rosia, ed alla sezione di censimento 82 in quanto l’analisi dei dati ISTAT ha rilevato la presenza delle sole attività industriali.

Sono state, inoltre, inserite in VI le cave indicate nel PRG ed attualmente attive e le aree previste dal PRAE. In particolare si fa riferimento alle tre cave per inerti di Brenna, Montioni e La Rancia ed a quelle di materiali ornamentali di Pescina, Morronetone, Pian delle Croci, Cavone di Pelli, Pagaccino e Cancello del Prete. Inoltre si rimanda alla successiva fase di elaborazione, l’eventualità di inserire le aree previste dalla seconda variante al PRAE adottata in Consiglio Comunale.

In questa prima fase di redazione del documento di zonizzazione preliminare risultano, invece, assenti aree da poter inserire in classe acustica V, classe probabilmente necessaria per i quattro depuratori di Bellaria, piano Serpenna, Rosia e Ancaiano, in quanto la verifica in loco della loro perimetrazione e della tipologia di impianto permetterà di stabilire la classe acustica più adeguata da inserire.

Si è proceduto, quindi, all’analisi del sistema infrastrutturale del comune di Sovicille da cui è emersa l’assenza di tracciati ferroviari sul territorio, la presenza di una rete viaria, costituita da strade statali e provinciali, e di una infrastruttura aeroportuale.

La viabilità  considerata significativa ai fini dell’analisi acustica comprende:

- le strade statali Traversa Maremmana n.541, la Senese n.73 e la strada statale di Paganico n.223,

- le strade provinciali del Pian di Rosia, di Ampugnano, delola Montagnola e quella di Montemaggio,

- la strada comunale che dalla statale 223 conduce nell’abitato di S.Rocco.

Il nuovo Codice della strada attribuisce classe C a tali assi viari, in quanto si tratta di strade ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia.

Il DPR n. 142 del 30 marzo 2004 dispone per tali infrastrutture l’apposizione di due fasce di pertinenza acustica cui sono associati determinati limiti acustici riferiti al livello di rumore dovuto al solo contributo dell’infrastruttura.

A partire dal confine stradale e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza totale di 150 m; tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all’infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A, la seconda, più distante dall’infrastruttura, della larghezza di m 50, denominata fascia B.

In considerazione di ciò la classificazione acustica è di fatto costituita da due zonizzazioni sovrapposte: la classificazione acustica generale, definita su tutto il territorio comunale, e le fasce di pertinenza infrastrutturale.

Per queste ultime vale il principio di una classificazione connessa al rumore prodotto dal transito su di essa dei vettori, mentre, per le sorgenti fisse presenti vale il principio della classificazione assegnata al territorio.

Una considerazione a parte merita l’aeroporto di Ampugnano, attualmente aeroporto di Siena, adibito ad aeroclub, esercitazioni militari e paracadutismo sportivo e destinato dalle Amministrazioni di Siena e di Sovicille a diventare un aeroporto di importanza nazionale. Il sedime aeroportuale è stato inserito in classe IV secondo le indicazioni delle linee guida per l'applicazione operativa della Delibera del Consiglio Regionale n. 77 del 2000, in riferimento alla stesura dei Piani Comunali di Classificazione Acustica redatte dall’ARPAT.

Per quanto riguarda invece le fasce di pertinenza acustica aeroportuale, ovvero le fasce A, B, C, come da D.M.A. 31/10/1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”, si evidenzia che esse, sulla base della citata normativa, vengono sviluppate attraverso specifiche metodologie di misura del rumore aeroportuale e di modellazione dello stesso. Le metodologie da utilizzare, gli input di progettazione e i risultati in termini di curve isolivello LVA  sono strettamente dipendenti dall’operatività dell’aeroporto e dalle sue potenzialità di sviluppo. In particolare la definizione delle curve di rumore aeroportuale sono oggetto del lavoro di una specifica commissione aeroportuale istituita appositamente per ogni singolo aeroporto, come da articoli 3, 4, 5, 6 del citato DMA 31/10/1997.

In sintesi, quindi, le fasce A, B, C possono essere “sovrapposte”  alla zonizzazione acustica comunale solo dopo che esse sono state redatte, approvate e validate dalla commissione incaricata.  Nel caso specifico dell’aeroporto di Ampugnano la Commissione aeroportuale non è stata ancora istituita, pertanto, nelle more di individuazione delle curve A, B, C e sulla base del parere alla bozza di Piano dell’Azienda Unità Sanitaria Locale 7 (Siena), sono stati recepiti i risultati della valutazione di impatto acustico previsionale, approvata in sede di VIA dalla Regione Toscana.

Si sottolinea che le curve del rumore aeroportuale indicate sulla cartografia di Piano nelle modalità sopra scritte, sono state riportate a titolo puramente indicativo e che, per la loro perimetrazione definitiva, si rimanda ai lavori della futura commissione aeroportuale.

# 5. Indagini fonometriche

## 5.1 Considerazioni generali

La situazione acustica attualmente presente nel territorio di Sovicille è stata desunta da una campagna di rilievi fonometrici, eseguita nella prima decade di dicembre 2004.

Nell’allegato “Campagna di indagini fonometriche”, costituito di Schede di caratterizzazione delle postazioni d’indagine, sono disponibili la totalità delle informazioni inerenti le varie misure e gli stralci planimetri in scala 1:10.000, su cui sono riportante le ubicazioni dei punti di misura fonometrici.

Le misurazioni effettuate, in accordo alle normative nazionali e regionali e in accordo alle indicazioni dei tecnici del comune di Sovicille, sono state realizzate secondo una duplice metodologia di rilievo:

- Misure continuative di durata settimanale

- Misure di tipo SPOT della durata di 10 minuti ciascuna e ripetute più volte nell’arco della giornata.

Per quanto riguarda le indicazioni generali di misura, la campagna di monitoraggio è condotta in maniera tale da caratterizzare le principali sorgenti mobili e fisse presenti sul territorio comunale.

Sono stati considerati utili per i rilievi fonometrici i giorni feriali che non precedano o seguano festività. Sono state escluse, invece, la settimana che precede Natale ed i periodi di chiusura delle scuole; da eliminare pure i giorni di traffico anomalo come i periodi di sciopero dei benzinai o degli autotrasportatori.

In particolare per i punti SPOT, le condizioni atmosferiche devono garantire l'assenza di pioggia, vento o neve o di vento con velocità superiore ai 5 m/s.

Il numero dei punti di misura e la relativa metodologia di indagine è stata scelta al fine di una omogenea copertura del territorio comunale. Il piano per l’effettuazione delle rilevazioni fonometriche nel comune è stato predisposto tenendo conto della peculiarità del territorio e della disponibilità di informazioni nelle zone di interesse. L’ubicazione delle postazioni fonometriche riguarda aree residenziali, aree di particolare tutela, zone a ridosso di vie di grande comunicazione e di attraversamento veicolare, aree residenziali in prossimità di grandi linee di traffico, aree per le quali sono previste modifiche dal Piano Regolatore Generale.

Per i rilievi è stata seguita una metodologia di misura che rende possibile:

- confrontabilità con rilievi acustici successivi

- confronto omogeneo con rilievi acustici già eseguiti in città diverse.

I punti di misura sono stati identificati con una sigla che distinguesse quelli effettuati per 1 settimana continuativa e quelli effettuati con metodologia SPOT (3 campionamenti al giorno).

Pertanto, le misure riportate negli elaborati sono codificate mediante un codice alfa-numerico del tipo AB-XX che indica i seguenti elementi:

Misure Settimanali

- Sigla comune (Sovicille=SV)

- Progressivo con lettera da A ad D

Misure SPOT:

- Sigla comune (Sovicille=SV)

- Progressivo con numero da 01 a 35

## 5.2 Riferimenti normativi

La campagna di indagine fonometrica è stata effettuata in accordo alla normativa di settore ed in particolare, secondo le indicazioni fornite nel Decreto Ministero Ambiente 16 Marzo 1998 “ Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico ” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 076 del 01 04 1998

## 5.3 Strumentazione utilizzata

La strumentazione utilizzata è la seguente:

Strumento 1 (misura settimanale):

- LARSON & DAVIS 820 – s/n 1020 – Scadenza taratura 01/12/2005 certificato N°10387;

- Preamplificatore LARSON & DAVIS 828 – Scadenza taratura 01/12/2005 certificato N°10387;

- Microfono GRAS 40AE - s/n 21857 – Scadenza taratura 01/12/2005 certificato N°10387;

Strumento 2 (misura settimanale):

- LARSON & DAVIS 820 - s/n 742 Scadenza taratura 14/12/2004 certificato N°12798

- Preamplificatore LARSON & DAVIS 828 - Scadenza taratura 14/12/2004 certificato N°12798

- Microfono GRAS 40AE - s/n 2929 Scadenza taratura 14/12/2004 certificato N°12798

Strumento 3 (misure spot):

- LARSON & DAVIS 2900 - s/n 515 Scadenza taratura 30/05/2006 certificato N°10385

- Preamplificatore LARSON & DAVIS 900 - Scadenza taratura 30/05/2006 certificato N°10385

- Microfono LARSON & DAVIS - s/n 2541 Scadenza taratura 30/05/2006 certificato N°10385

La suddetta strumentazione è conforme agli standard IEC 651 e 804.

Inoltre, si sottolinea che prima e dopo ogni ciclo di misurazioni è stata effettuata la calibrazione della catena di misura e che i risultati di tale calibrazione non hanno differito per più di 0,5 dB dal valore di riferimento utilizzato di 114 dB a 1000 Hz (Calibratore Larson & Davis CA 200).

La restituzione e l’analisi dei dati rilevati è stata effettuata con software dedicato e specifico per la strumentazione in questione: Noise Work in versione NWW 2.0.

## 5.4 Osservatori e tecnici presenti

Le misurazioni fonometriche e l’elaborazione dei dati sono state eseguite dai tecnici competenti in acustica Ing. Ruggero Rosati e Ing. Filippo Giancola, entrambi iscritti all’Albo della Regione Lazio rispettivamente con N° iscrizione 371 e 355, e coadiuvati dall’Ing. Simone Pagni.

## 5.5 Metodologie di misura

Per affrontare il problema delle misure fonometriche esistono dei criteri e delle metodologie indicate principalmente nelle normative e nelle linee-guida citate oltre che sull'esperienza di indagini in campo della ns. società.

Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura. I rilievi di rumorosità devono pertanto tener conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione.

### 5.5.1 Descrittori acustici

Per quanto riguarda i descrittori acustici i riferimenti normativi indicano il livello di pressione sonora come il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel dato dalla relazione seguente:

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (pa) e po è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

In accordo con quanto ormai internazionalmente accettato tutte le normative esaminate prescrivono che la misura della rumorosità ambientale venga effettuata attraverso la vantazione del livello equivalente (Leq) ponderato "A" espresso in decibel.

Il Leq è il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

dove PA(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma IEC n. 651); Po è il valore della pressione sonora di riferimento; t è l'intervallo di tempo di integrazione. Leq(A),T esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

Per avere una descrizione più dettagliata si possono considerare anche dei livelli percentili (es. L10, L90):

l'L10 è quel livello che è stato superato per il 10% del tempo di rilevamento, mentre l'L90 e il livello superato per il 90% del tempo di rilevamento (rappresentativo della rumorosità di fondo).

Sono stati ripresi anche il livello statistico minimo (Lmin) ed il livello statistico massimo (Lmax) negli intervalli di misure.

### 5.5.2 Condizioni generali di misura

Per le condizioni generali di misura si è fatto riferimento al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98. In particolare nell'art 3 comma 6 del suddetto decreto sono indicate le norme relative alle misure effettuate in esterno, che sono di seguito riportate: "nel caso di edifici con facciata a filo delle sede stradale, il microfono deve essere posto ad una distanza di 1 m. dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato, a non meno di un metro dalla facciata dell'edificio."

### 5.5.3 Criteri temporali di campionamento

Per quanto riguarda i criteri temporali, all'atto della programmazione delle rilevazioni fonometriche si è impostata una strategia ottimale per poter raccogliere i dati necessari alla conoscenza della particolare situazione esaminata e per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Per caratterizzare al meglio il clima acustico presente in alcune delle zone in esame sono state eseguite delle misure fonometriche continuative di 7 giorni.

Per ottenere un quadro conoscitivo sufficientemente rappresentativo della situazione è necessario eseguire il maggior numero di punti possibile per coprire in modo omogeneo  il territorio. Questo è fattibile, per ovvi motivi di ottimizzazione dei tempi di indagine, solo attraverso tecniche di campionamento cadenzate nel tempo in cui il valore finale di  livello equivalente viene ottenuto mediante una media energetica dei valori rilevati nei  singoli intervalli di osservazione.

Sulla base di queste considerazioni è stata adottata una tecnica di campionamento che  consiste nel rilevamento su ciascuna postazione di monitoraggio degli indicatori acustici  principali, relativi a campioni significativi (punti spot)  di 10  minuti consecutivi scelti nell'ambito di tre fasce orarie nel corso delle 24 ore (6,00-14,00: mattina; 14,00-22,00: pomeriggio; 22,00-6,00: notte).

Per ciascuna misura sono stati inoltre calcolati i seguenti indici statistici espresse in dB(A):

- Leq

- Lmax

- L10

- L90

- Lmin

Le medie energetiche di ciascuna misura effettuata sono state utilizzate per valutare i valori di Leq diurni e notturni caratterizzanti la postazione di misura.

### 5.5.4. Criteri spaziali di campionamento

Per quanto riguarda i criteri spaziali, si deve innanzitutto tener conto del fatto che i punti scelti per effettuare le misure sono emblematici della rumorosità di un'area acusticamente omogenea.

Per l'individuazione dei punti in cui effettuare le misure fonometriche si è tenuto conto in linea di massima che:

- sono indicativi delle condizioni di esposizione del maggior numero possibile di    soggetti esposti al rumore (abitazioni e/o persone fìsiche)

- sono facilmente reperibili

- sono indicatori di situazioni maggiormente rumorose (come strade di grande traffico)

- sono limitrofi a ricettori sensibili (classe I) come scuole, ospedali, etc.

- sono in una posizione nel cui intorno, nel raggio di 50 m, ci siano altre abitazioni o insediamenti ad uso residenziale, etc.

Come già detto in precedenza, la caratteristica principale di un punto di misura è la sua rappresentatività, ossia i rilevamenti effettuati in corrispondenza di esso devono essere significativi nell'ambito della determinazione del clima acustico dell'area circostante.

Per questo motivo la scelta dell'ubicazione di tali punti rappresenta una fase molto delicata dell'intera campagna d'indagine.

Nel presente lavoro la scelta dei punti in cui eseguire le misure fonometriche è stata effettuata dopo un'attenta osservazione dei siti, dei dati relativi al traffico circolante sulle principali strade del comune, nonché dopo attenta osservazione della cartografia del comune di Sovicille.

Infatti è stata svolta un'analisi delle principali caratteristiche acustiche, territoriali e di sviluppo socio economico delle aree di localizzazione dei punti di misura considerando:

Caratteristiche acustiche prevalenti dei siti

- principali sorgenti di rumore

- fenomeni climatologici caratteristici dell'area

- prevalente copertura dei suoli

Contesto territoriale

- Morfologia dei terreni

- Destinazione d'uso dei suoli

- Tipologia edilizia prevalente

- Tipo, caratteristiche, posizionamento di infrastrutture di trasporto

Al fine di garantire la reale rappresentatività, in funzione delle specifiche connotazioni del territorio in esame, sono state ritenute rappresentative le aree di indagine rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- aree di elevata densità abitativa già attualmente interessate da livelli sonori elevati per la presenza di sorgenti significative;

- ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di ricettori particolarmente sensibili, come ad esempio edifici scolastici e ospedali;

- aree mediamente antropizzate, ma comunque già caratterizzate dal punto di vista acustico dalla presenza di altre sorgenti sonore significative;

- aree poco antropizzate e caratterizzate da livelli sonori attuali non particolarmente elevati;

- aree interessate da numerose infrastrutture lineari di trasporto.

Alcune postazioni di misura sono state ubicate in corrispondenza di alcuni ricettori  sensibili (ospedali), o di quelli in posizione particolarmente critica e/o la cui tipologia  fosse rappresentativa delle condizioni di esposizione al rumore del maggior numero possibile di soggetti.

## 5.6 Analisi dei risultati

Sul territorio comunale di Sovicille sono state ubicate un totale di 39 postazioni, di cui 4 settimanali, scelte in modo da risultare rappresentative delle situazioni urbanistiche ricorrenti nel territorio comunale preso in esame.

In linea generale, il posizionamento dei punti di misura settimanali è stato scelto in corrispondenza dei ricettori particolarmente sensibili, quali scuole ed ospedali, per le quali si rende necessaria una attenta verifica dell’effettiva rumorosità che può essere rilevata nell’intorno del ricettore stesso. Altri punti settimanali sono stati ubicati lungo le maggiori infrastrutture di trasporto costituite, in particolare, dalla viabilità di attraversamento del tessuto urbanizzato.

Per ottenere una più corretta caratterizzazione del clima acustico presente nel territorio comunale considerato ed a scopo di verifica sono state, inoltre, associate ai rilevamenti acustici settimanali le misure spot, effettuate nell’intorno dei punti scelti per quelle settimanali, e consistenti nel rilevamento, su ciascuna postazione di misura, degli indicatori acustici principali, per campioni significativi di 10 minuti consecutivi (intervallo che in ambito stradale e di rumorosità ambientale può ritenersi ampiamente rappresentativo dell’ora e del tempo di riferimento associato) scelti nell’ambito di determinate fasce orarie.

Le quattro misure settimanali sono state effettuate a Sovicille presso l’ambulatorio in via delle Fonti (SV-A), presso l’edificio scolastico lungo la strada provinciale 37 (SV-B), nell’abitato di San Rocco a Pilli presso l’edificio scolastico in via del Poggio (SV-D), ed a Rosia presso l’angolo tra via Massetana e via delle Scuole (SV.C).

Le misure spot sono state effettuate nell’intorno dei punti di misura settimanali e negli altri centri abitati del comune, sia quelli  in prossimità delle principali infrastrutture di trasporto, in quanto particolarmente sensibili, sia in corrispondenza di ricettori prossimi ad attività produttive, e sia in piccoli agglomerati lontani da particolari fonti rumorose. Sono, pertanto stati individuati punti che caratterizzino tutte le realtà acustiche del comune, in modo che le misure in essi effettuate, abbiano il duplice scopo di far emergere eventuali punti critici e di verificare  l’esattezza della classificazione adottata per le aree in esame.

Inoltre, sono state analizzate quelle porzioni di territorio che hanno evidenziato nel documento preliminare delle situazioni di evidente e/o potenziale criticità, situazioni in cui è “… opportuno in questa fase acquisire dei dati acustici relativi al territorio, evitando dettagliate mappature e realizzando invece indagini fonometriche orientate alle sorgenti di rumore, intese come accertamenti tecnici mirati ad individuare tutte le situazioni in cui sia difficile l’assegnazione ad una determinata classe, poiché una errata classificazione porterebbe a piani di risanamento impossibili da attuare " ().

In particolare, dalla zonizzazione preliminare sono emerse alcune incongruenze relative al verificarsi, per esempio,  dell’accostamento di aree con limiti acustici superiori ai 5 dB(A), non rispettando, in questo modo, le prescrizioni riportate nel disposto normativo.

A seguito dei risultati emersi dalle misure, state tarate le scelte che hanno condotto alla redazione del documento di zonizzazione acustica definitiva, al fine di ottimizzare tutte quelle situazioni, emerse nella fase di zonizzazione precedente, per le quali si è reso necessario operare una ulteriore verifica di compatibilità acustica. Di seguito vengono riportati i valori fonometrici rilevati sia per i punti spot che per quelli settimanali:

| Punto di misura SETTIMANALE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice | Indirizzo | Data | Leq(D) | Leq(N) |
| SV-A | Via delle fonti | 06/12/04 | 58.2 | 48.2 |
| SV-A |  | 07/12/04 | 55.7 | 48.0 |
| SV-A |  | 08/12/04 | 58.7 | 46.0 |
| SV-A |  | 09/12/04 | 58.9 | 49.9 |
| SV-A |  | 10/12/04 | 58.3 | 47.4 |
| SV-A |  | 11/12/04 | 55.6 | 46.8 |
| SV-A |  | 12/12/04 | 60.0 | 46.0 |
| SV-A |  | 13/12/04 | 59.0 | / |
| SV-A |  |  | 58.2 | 47.6 |
| SV-B | Strada provinciale Sovicille | 13/12/04 | 45.7 | 39.3 |
| SV-B |  | 14/12/04 | 52.0 | 38.3 |
| SV-B |  | 15/12/04 | 46.9 | 39.7 |
| SV-B |  | 16/12/04 | 48.5 | 39.7 |
| SV-B |  | 17/12/04 | 48.3 | 41.4 |
| SV-B |  | 18/12/04 | 45.6 | 36.8 |
| SV-B |  | 19/12/04 | 45.4 | 39.6 |
| SV-B |  | 20/12/04 | 51.4 | / |
| SV-B |  |  | 48.8 | 39.4 |
| SV-C | Via delle scuole | 06/12/04 | 66.5 | 58.4 |
| SV-C |  | 07/12/04 | 66.1 | 57.3 |
| SV-C |  | 08/12/04 | 65.3 | 57.9 |
| SV-C |  | 09/12/04 | 66.0 | 56.2 |
| SV-C |  | 10/12/04 | 64.2 | 58.2 |
| SV-C |  | 11/12/04 | 65.8 | 57.0 |
| SV-C |  | 12/12/04 | 64.0 | 54.2 |
| SV-C |  | 13/12/04 | 62.1 | / |
| SV-C |  | Totale | 65.2 | 57.2 |
| SV-D | Loc. san Rocco a Pilli | 13/12/04 | 59.4 | 40.1 |
| SV-D |  | 14/12/04 | 58.5 | 40.2 |
| SV-D |  | 15/12/04 | 56.5 | 41.8 |
| SV-D |  | 16/12/04 | 58.2 | 41.4 |
| SV-D |  | 17/12/04 | 55.7 | 45.3 |
| SV-D |  | 18/12/04 | 53.0 | 45.5 |
| SV-D |  | 19/12/04 | 50.2 | 44.0 |
| SV-D |  | 20/12/04 | 55.0 | / |
| SV-D |  | Totale | 56.4 | 42.8 |

| Punto di misura SPOT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Codice | Località | Leq(D) | Leq(N) |
| SV-01 | Sovicille- via della Mandria, 2 | 62,1 | 50,1 |
| SV-02 | Sovicille-via M. Buonarroti | 53,6 | 40,1 |
| SV-03 | via Nuova | 57,5 | 48,2 |
| SV-04 | Via Roma, 44 | 59.7 | 47,3 |
| SV-05 | via Val Fonda, 2 | 47.5 | 40.2 |
| SV-06 | via dei Tinai, 9 | 45.3 | 38.6 |
| SV-07 | Strada Provinciale n.37, 1 | 63,5 | 50,3 |
| SV-08 | Via A. De Gasperi, 75 | 66,1 | 51,2 |
| SV-09 | - | 53,5 | 38,4 |
| SV-10 | - | 36,6 | 31,4 |
| SV-11 | via Grossetana, 155 | 70,0 | 53,2 |
| SV-12 | via del Poggetto | 52,4 | 44,2 |
| SV-13 | via Poggio | 67,5 | 54,9 |
| SV-14 | via Semplici, 2 | 63,8 | 44,1 |
| SV-15 | SP 541, 151 | 60,9 | 44,0 |
| SV-16 | via G. Falcone | 43,3 | 37,2 |
| SV-17 | via Danimarca, 17 | 63,5 | 47,8 |
| SV-18 | via Grecia | 38,3 | 32,8 |
| SV-19 | via del Costruccio, 70 | 57,4 | 49,8 |
| SV-20 | Brenna - via dell'Alta Merse, 28B | 61,8 | 49,2 |
| SV-21 | Montestigliano- | 36,2 | 31,2 |
| SV-22 | Orgia - Strada per Orgia, 6 | 51,9 | 38,6 |
| SV-23 | Orgia, via dei Pratini, 24 | 63,3 | 48,7 |
| SV-24 | Sovicille - località Az. Agr. Montioni | 42,8 | 34,1 |
| SV-25 | Sovicille - Vecchia Massetana, 103 | 71,9 | 36,9 |
| SV-26 | Sovicille- SS di Mugnano, 1899 | 42,8 | 35,9 |
| SV-27 | Sovicille - Vetus Terrecotte | 49,6 | 39,8 |
| SV-28 | Marciano - SS per Marciano, 31 | 59,4 | 51,0 |
| SV-29 | Rosia - via Massetana,157 | 64,1 | 55,2 |
| SV-30 | Rosia - via Bellini, 38 | 58,7 | 47,2 |
| SV-31 | Rosia - via Alta, 17 | 44,0 | 36,2 |
| SV-32 | Rosia | 60,4 | 52,4 |
| SV-33 | Torri - Piazza Centrale, 4 | 55,1 | 49,1 |
| SV-34 | Stigliano | 56,6 | 48,8 |
| SV-35 | Stigliano | 51,9 | 41,1 |

L’analisi delle misure effettuate ha evidenziato alcuni superamenti dei limiti della classe acustica corrispondente, assegnata dal piano di zonizzazione acustica (cfr. celle evidenziate nella precedente tabella con quanto stabilito dalla zonizzazione per l’area in cui è stata effettuata la misura).

Si sottolinea che le misurazioni spot sono rappresentative della situazione acustica generale, ma non esaustive per determinare il clima acustico di una zona ai fini di un piano di risanamento acustico. Pertanto il superamento del limite di riferimento non implica conseguentemente la necessità di un risanamento acustico e  nei casi in cui le misure spot hanno valori superiori ai limiti della classe acustica corrispondente, andranno effettuate delle analisi di dettaglio basate su ulteriori misure fonometriche e su quanto emerso da analisi di caratterizzazione di tutte le sorgenti acustiche presenti e delle modalità di propagazione del rumore nell’ambiente.

# 6. ottimizzazione della zonizzazione acustica preliminare e redazione del documento definitivo di zonizzazione acustica

## 6.1 Conformità agli indirizzi di progettazione regionale e criteri adottati

A partire dai risultati ottenuti nella prima fase relativa alla redazione del documento di zonizzazione acustica preliminare, si è proceduto, seguendo gli indirizzi regionali contenuti all’interno della Delibera n.77 del 22/02/2000 sulla Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della LR n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico", alla fase definitiva di verifica del documento preliminare.

Così come è specificato nella suddetta delibera al punto 7 della Parte I (Classificazione acustica del territorio), “una volta  ottenuto lo schema di zonizzazione, questo deve essere sottoposto ad  una procedura  di verifica  e  ottimizzazione  che porti alla  definizione della proposta finale”.

Tale fase di ottimizzazione si rende necessaria, in particolar modo, al fine di ottenere una situazione acustica per quanto possibile omogenea nei diversi ambiti che costituiscono il territorio comunale, intervenendo in quei casi in cui la zonizzazione preliminare “risulta  caratterizzata da  una  suddivisione  del territorio in  un numero  troppo elevato  di zone”.

L’eccessiva frammentazione può, pertanto, essere superata attraverso l’aggregazione di aree in cui risulti, tuttavia, possibile, senza essere artificioso, una variazione di classe.

Inoltre, tale operazione di ottimizzazione si rende necessaria nei casi in cui sul documento preliminare di zonizzazione alcune sezioni di censimento potrebbero risultare di  dimensioni troppo  elevate per caratterizzare adeguatamente il  territorio;  in  tal caso occorrerà fare  riferimento  a  confini  fisici  naturali  quali fiumi, canali, ecc., oltre che alle previsioni di Piano.

L’obiettivo principale che sta alla base della zonizzazione acustica comunale è quello di fornire un documento che, dal punto di vista acustico, detti le norme per una corretta gestione del territorio, garantendo la compatibilità tra gli usi attuali e programmati del territorio in esame ed il rispetto delle valenze, sia ambientali che insediative.

Il processo che ha portato alla redazione del documento di zonizzazione acustica definitiva, partendo da una analisi, condotta nella prima fase, sulle condizioni acustiche che caratterizzano il territorio comunale, si è basato principalmente sulla verifica del documento preliminare mediante il contributo dei tecnici dell’Amministrazione Comunale e mediante una campagna di misurazioni fonometriche sviluppata ad hoc.

La redazione di quest’ultimo assume una importanza assolutamente non trascurabile in quanto esso ha valenza di Piano di Gestione Territoriale e in quanto tale è equiparato agli strumenti urbanistici in atto sul territorio e con essi deve avere una corrispondenza biunivoca.

In particolare, in questa fase al fine di verificare gli esiti della zonizzazione acustica preliminare e redigere, successivamente, il documento di zonizzazione acustica definitiva, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi in accordo alla normativa nazionale e regionale:

- evitare l’eccessiva frammentazione delle zone

- evitare l’eccessiva estensione delle zone

- individuare le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto

- limitare la necessità di adottare piani di risanamento acustico

Per quanto concerne il primo punto facendo espressamente riferimento all’articolo 7 del DCR Toscana n. 77 del 22/2/2000, si è proceduto all’aggregazione di zone con l’obiettivo di assegnare a zone più vaste possibili la classe acustica più bassa rispetto a quella ipotizzata, seguendo oltre ai criteri prettamente acustici anche criteri qualitativi per i quali destinazioni d’uso uguali corrispondano a classi acustiche uguali. Per le aree in cui si abbassa la classe acustica si sono rese necessarie delle indagini fonometriche a supporto del ragionamento qualitativo effettuato.

Per quanto riguarda il secondo punto, tale problematica si è rilevata in aree prevalentemente extraurbane dove la zona censuaria presenta, a volte, una notevole estensione (per mancanza al suo interno di attività o popolazione). Su queste aree si è resa necessaria una verifica ed una ottimizzazione di tipo qualitativo di quanto già effettuato.

Per quanto riguarda il terzo punto si fa riferimento a quanto riportato nell’articolo 8 del DCR Toscana n. 77 del 22/2/2000, in cui vengono dettagliati criteri e modalità di analisi.

Per l’ultimo punto, nel documento preliminare ci si può trovare di fronte a due ordini di problemi che possono rendere necessaria l’adozione di piani di risanamento acustico: uno legato all’affiancamento di classi acustiche non contigue, l’altro legato alla presenza, allo stato attuale, di un clima acustico molto penalizzante.

Quest’ultimo aspetto è stato verificato attraverso la stima, sulla base di modelli previsionali, ottimizzando ad una classe più alta zone per le quali altrimenti sarebbe eccessivamente dispendioso o di improbabile realizzabilità un eventuale risanamento finalizzato ad una classe acustica troppo bassa.

Per l’aspetto relativo alle classi vicine ma non contigue (anche appartenenti a comuni confinanti) risulta anche qui necessario effettuare una verifica puntuale sulla possibilità di modificare la classe di aree secondo due orientamenti distinti, ma con l’obiettivo comune di strutturare “fasce cuscinetto” di mediazione acustica tra zone confinanti (cfr. articolo 7 DCR Toscana n. 77 del 22/2/2000):

- Criterio migliorativo. Questa situazione si presenta nel caso in cui si assegni una classe con limiti acustici più bassi rispetto alla reale destinazione d’uso del territorio. Tale operazione risulta di fatto a vantaggio della tutela della popolazione, ma è da valutare attentamente al fine di non instaurare una nuova necessità di risanamento, fallendo altrimenti l’efficacia dell’intero intervento.

- Criterio peggiorativo. Questa situazione si presenta nel caso in cui si assegni una classe con limiti acustici più elevati rispetto alla reale destinazione d’uso del territorio. In questo caso non si dovrebbero avere problemi riguardo l’incompatibilità acustica per le aree sottostanti, ma tale operazione va valutata attentamente (anche con apposite misure fonometriche) perché di fatto significa la perdita di parte della tutela dall’inquinamento acustico per la popolazione che fruisce di quella porzione di territorio.

## 6.2 Applicazione dei criteri metodologici per l’ottimizzazione della zonizzazione acustica preliminare e redazione del documento definitivo.

Sulla base dei risultati ottenuti dalla redazione del documento di zonizzazione preliminare, e del suo successivo aggiornamento relativo alle nuove predisposizioni urbanistico – insediative del territorio comunale, nonché delle criticità ambientali e della campagna di misure fonometriche effettuata ad hoc, si è giunti alla redazione della Zonizzazione Acustica Definitiva.

Il documento finale di zonizzazione acustica è stato redatto secondo le prescrizioni indicate nelle normative regionali e nazionali citate, redigendo la relazione di accompagnamento, sulla base di quanto già effettuato nella fase preliminare, e redigendo la cartografia tematica aggiornata.

Nello specifico, la presente fase definitiva ha messo in evidenza alcune incompatibilità con le prescrizioni riportate nel disposto normativo regionale (Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 89 - Norme in materia di inquinamento acustico) che all’art.6 comma 1, lettera a), fa riferimento all’accostamento di aree non del tutto omogenee dal punto di vista acustico, vietando di prevedere “nel piano comunale di classificazione acustica disciplinato dagli artt. 4 e 5, il contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, qualora i valori di qualità di cui all'art. 8, comma 2 si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro continuo equivalente”.

Il criterio generale che è stato adottato per ovviare a questo tipo di incongruenza acustica, è stato quello di assegnare una classe acustica in accordo con la zonizzazione preliminare.

Una forte limitazione a ciò è comunque dovuta al rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione in relazione a classi assegnate ad aree contigue: la differenza massima dei valori limite deve essere, come detto, pari a 5 dB(A) (salto di una classe), e solo occasionalmente pari a 10 dB(A) (salto di due classi).

In alcuni casi non è stato possibile mantenere la classificazione acustica assegnata in fase preliminare di redazione del Piano. La modifica è stata eseguita aumentando o diminuendo la classe in funzione delle condizioni al contorno. Ogni situazione è stata attentamente valutata e le decisioni sono state prese tenendo conto anche e soprattutto delle vocazioni acustiche degli isolati vicini.

Come indicato nella descrizione della metodologia e dei criteri sui quali si è informata la redazione del documento definitivo di zonizzazione acustica, nei casi in cui si è rilevata la contiguità di aree non del tutto omogenee dal punto di vista acustico, si è adottata la scelta di posizionare idonee “fasce cuscinetto”, dell’ampiezza di almeno 100 metri, al fine di ottenere un passaggio graduale da una classe all’altra, riducendo, in questo modo, i casi in cui si dovrebbero redigere dei Piani di Risanamento acustico, a volte di complessa realizzazione.

Nel caso in esame, questo tipo di situazione si è verificata per le aree di classe VI, che si sviluppano in territorio extraurbano  prevalentemente  agricolo e boschivo, rispettivamente inseriti in classe III e II. In particolare, si è richiesto l’inserimento di fasce cuscinetto per assicurare il passaggio graduale dalla classe acustica più alta a quella più bassa, per le aree di cava di Brenna, Montioni, La Rancia, Pescina, Morronetone, Pian delle Croci, Cavone di Pelli, Pagaccino e Cancello del Prete. Inoltre, analogamente, per i nuclei industriali di Volte Basse, Pian dei Mori, La Macchia e Belluria, oltre che per le aree di lavorazione del marmo (area impianto f.lli Marchini e area impianto Baroni).

Si è proceduto, pertanto, alla definizione di classi intermedie tra le due che risultano acusticamente incompatibili, al fine di creare un degradamento progressivo dei limiti dalla  zona rumorosa  a quella  maggiormente tutelata.

Tale situazione implica l’applicazione del criterio peggiorativo, in quanto si va ad assegnare, in corrispondenza delle fasce cuscinetto, una classe con limiti acustici più elevati rispetto alla reale destinazione d’uso del territorio con conseguente  perdita di parte della tutela dall’inquinamento acustico per la popolazione che fruisce di quella porzione di territorio. Tuttavia, la stessa delibera regionale 77/2000, art. 7,  afferma che per rispettare la condizione di divieto di contatto tra aree di classe  non contigua si devono definire  una o più classi intermedie tra le due  per cui sussiste un salto superiore ai 5 dB(A). Inoltre si sottolinea che la stessa normativa afferma che, ovviamente tali classi  potranno non avere una corrispondenza con le caratteristiche di destinazione d’uso delle aree sottostanti, ma serviranno ad allontanare le zone nelle quali è consentito introdurre sorgenti rumorose dall’area più tutelata.

Nel caso dell’area di interesse naturalistico - ambientale, costituita dalla riserva del fiume Merse, cui è stata assegnata la classe I, si rileva il contatto con aree prevalentemente agricole in classe III ed aree di cava, in località Brenna e La Rancia, in classe VI. Lungo tutto il limite di contatto tra l’area in I e le aree agricole è stata inserita una fascia cuscinetto in classe II, mentre nei punti in corrispondenza delle cave sono state  inserite quattro  fasce, rispettivamente di II, III, IV  e V, che assicurino il passaggio dalla VI alla I.

L’elaborazione del documento definitivo ha posto in evidenza alcune situazioni critiche dal punto di vista acustico, per alcune delle quali sono state ipotizzate delle misure di ottimizzazione.

Nello specifico, i centri urbani, a seguito dei sopralluoghi e della campagna di misure fonometriche effettuata, sono stati inseriti tutti in classe III, ad eccezione dei due centri di Rosia e San Rocco, inseriti in classe IV. Il criterio peggiorativo adottato assegnando  limiti acustici più elevati rispetto alla reale destinazione d’uso del territorio di alcuni centri abitati, inseriti dalla zonizzazione preliminare in classe II, è motivato da considerazioni sul clima acustico effettivo, valutato attentamente con le apposite misure e dalla reale  fruizione di quelle porzioni di territorio.

Un altro caso specifico di applicazione del criterio peggiorativo, è rappresentato dalle aree scolastiche di tutto il comune, localizzate all’interno dei centri urbani.

Si è scelto di assegnare loro una classe con limiti acustici più elevati rispetto alla reale destinazione d’uso del territorio, inserendole tutte in classe II. Questa decisione è essenzialmente motivata da due ragioni: da un lato l’impossibilità di apporre opportune fasce cuscinetto che garantiscano il passaggio graduale dalla classe acustica più alta a quella più bassa, in quanto, in alcuni casi, il fitto tessuto urbano ha una classe acustica che non può essere diversa da quella decisa; dall’altro la difficoltà di affrontare interventi di bonifica per riportare tali zone ai livelli ammessi dalla classe I, dato che, in accordo con la normativa regionale, le scuole  risultano essi stessi poli attrattivi  di traffico e rumorosità.

Inserite tutte le scuole in classe II, per i motivi suddetti, in alcuni casi, si è verificato un ulteriore problema. Infatti, gli edifici scolastici di Rosia e San Rocco risultano circondati da tessuto urbano che, come precedentemente spiegato, è stato inserito in classe IV. In questi due casi, si è introdotta una fascia cuscinetto in III che assicuri il degradamento dei limiti dalla IV alla II.

Tale fascia, in entrambe le situazioni, è inferiore ai cento metri di cui all’art. 1 della Deliberazione n.77 del 22 febbraio 2000, in quanto il fronte continuo di edifici che circonda le due aree in esame, è tale da schermare le aree retrostanti così da attenuare i livelli di pressione sonora della classe IV, tanto da giustificare l’inserimento di una fascia cuscinetto di ampiezza minore che riesce a ristabilire i limiti propri della classe II.

Un altro intervento che è stato operato al fine di ottimizzare le scelte adottate in fase di redazione del documento preliminare, ha riguardato la minimizzazione delle micro-suddivisioni del territorio, risultanti dalla zonizzazione acustica precedente.

In alcuni casi, infatti, la zonizzazione preliminare, operata sulla base dell’analisi della destinazione d’uso prevalente, della densità abitativa, attraverso la lettura dei dati territoriali relativi alla gestione e programmazione urbanistica comunale e delle fonti statistiche sulle sezioni di censimento, ha portato ad una suddivisione del territorio in  un numero  troppo elevato  di zone con classi acustiche differenti.

Pertanto, così come previsto dalla normativa regionale, al fine di superare l’eccessiva  frammentazione si è proceduto all’aggregazione di tali aree, cercando di evitare  l’innalzamento artificioso della classe.  In particolare, l’adozione di tale intervento ha visto applicato in alcuni casi il criterio peggiorativo, come per le aree di classe II di ridotte dimensioni localizzate nel vasto territorio agricolo sul lato est del Comune, ed in altri  quello migliorativo come  per le microaree di classe III nel vasto territorio boschivo della Montagnola senese.

Infatti, a seguito di sopralluoghi e attente analisi del territorio con l’ausilio dei Tecnici del Comune, si è giunti a creare, per quanto possibile, delle macroaree, omogenee dal punto di vista acustico, di classe II per il territorio della Montagnola, di classe III per L’Ambito del Sistema Agricolo di Pianura ed infine di classe I per il territorio della riserva. Tale operazione comporta anche una omogeneizzazione dei contorni di tali aree in modo da renderli meno frastagliati di quanto, invece, si avrebbe lasciando i confini stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione.

## 6.3 Individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto.

Un ulteriore elemento di analisi che è stato valutato di concerto tra tecnici della Amministrazione Comunale e tecnici progettisti della Zonizzazione Acustica è l’individuazione di aree e spazi pubblici per manifestazioni temporanee all’aperto ().

Il presupposto per la collocazione di tali aree sta nella individuazione di spazi non già classificati come aree particolarmente sensibili (classe I) e tali da non arrecare disturbo alla popolazione e, quindi, sufficientemente distanti da aree residenziali, ma anche sufficientemente baricentriche sul territorio al fine di una efficace connessione con il centro nevralgico del comune.

In particolare, l’area deputata all’ubicazione di spettacoli viaggianti o per manifestazioni varie nel il Comune di Sovicille, è stata individuata in prossimità dell’abitato di Rosia, in località Podere Cortenuova.

## 6.4 Ricettori sensibili

Si è scelto di inserire in cartografia tutti ricettori sensibili utilizzando un graficismo ed un codice alfa numerico che li rendesse agevolmente individuabili. In relazione si inserisce l’elenco dei ricettori, specificando per ognuno di essi la destinazione.

I ricettori sensibili riscontrati nel comune, con l’ausilio dei tecnici della Amministrazione Comunale, individuati sugli elaborati grafici, sono i seguenti:

- R1: 	Scuola elementare e materna di Sovicille

- R2	Scuola elementare di San Rocco a Pilli

- R3	Edificio scolastico di Rosia

- R4	Scuola elementare di Rosia

- R5	Scuola media di Rosia

- R6	Asilo nido e scuola materna di Barontoli

## 6.5 Criticità riscontrate

Il documento definitivo di zonizzazione acustica è conseguente alla fase di verifica ed ottimizzazione del documento preliminare. Sia nella stesura del preliminare che nella sua ottimizzazione sono state effettuate in esso tutte le possibili rettifiche al fine di definire un documento ambientalmente compatibile sia con le scelte di gestione urbanistica del territorio, sia con la realtà acustica in esso riscontrata.

Il documento, comunque, anche a seguito della stesura delle ottimizzazioni di cui sopra può evidenziare elementi  per i quali  non è stato possibile definire situazioni di piena congruenza e compatibilità con quanto dettato dalle normative di settore. Per tali elementi, a norma di quanto stabilito dalla Deliberazione Regionale,  devono essere indicate le criticità riscontrate e le eventuali soluzioni.

Nonostante nel comune di Sovicille non siano state rilevate situazioni di criticità si ricorda tuttavia come occorre comportarsi in tali casi.

In tali casi, il Comune dovrà procedere ad una verifica dl clima acustico della zona  e procedere, qualora si riscontrino superamenti dei limiti stabiliti, all’adozione di opportuni Piani di Risanamento, in particolare provvedimenti in grado  di ridurre l’esposizione al rumore, sia quelli di tipo passivo, realizzati intervenendo sul sistema degli infissi degli edifici in questione, e sia di tipo attivo procedendo ad esempio all’inserimento di pavimentazioni stradali fonoassorbenti.

Per quanto riguarda il tipo di opere di risanamento che può essere previsto sul territorio comunale, si sottolinea che in considerazione dell'estrema variabilità delle soluzioni in base alle diverse situazioni presenti, è necessario effettuare prioritariamente uno specifico progetto di risanamento acustico.

Tale fase progettuale dovrà comprendere un'analisi di dettaglio delle sorgenti acustiche presenti e delle caratteristiche del contesto territoriale sia in termini di morfologia (tipo di superfici presenti e ostacoli alla propagazione delle onde acustiche), sia in termini di singoli ricettori (destinazione d'uso, altezza, ecc.).

1 In accordo alla normativa nazionale e regionale riportanti i criteri di classificazione acustica del territorio, come meglio dettagliato nel seguito, sono stati presi in considerazione i parametri di elaborazione statistica di densità abitativa, densità di attività commerciali e di istituzioni, densità di attività produttive, intensità di traffico.

2 Delibera n.77 del 22/02/2000 sulla Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della LR n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico"

4 Articolo 11 “Regolamenti di esecuzione”  L.447/95

L'indice LVA è un parametro acustico annuale utilizzato per la valutazione dei livelli di immissione sonora associati alla sola movimentazione aerea, e viene determinato secondo la metodologia indicata nell'apposito allegato del succitato Decreto.

Tutti gli eventi sonori misurati dalla centralina e associati alle fasi di decollo/atterraggio degli aerei sono mediati sull'intera durata del periodo di riferimento considerato (periodo diurno: 06.00÷23.00; periodo notturno: 23.00÷06.00). Dopo aver penalizzato di 10 dB(A) il livello notturno, viene calcolato l'indice LVA giornaliero e settimanale.

L'anno di riferimento viene suddiviso in tre periodi (1 ottobre ÷ 31 gennaio, 1 febbraio ÷ 31 maggio, 1 giugno ÷ 30 settembre), all'interno dei quali viene individuata la settimana caratterizzata dal più alto numero di movimenti aerei e preso in considerazione il corrispondente livello LVA settimanale.

L'indice LVA viene infine calcolato come media logaritmica dei tre livelli medi settimanali sopra individuati.

Si consideri che l’indice LVA come sopra definito non è direttamente confrontabile con il LEQ rappresentativo invece dei documenti di zonizzazione acustica.

() D.C.R. Regione Toscna n.77 del 22/02/2000 “Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art 2 della L.R. n. 89/98 – Norme in materia di inquinamento acustico”.

Art.8. Delibera del Consiglio Regione Toscana n. 77 del 22/2/2000 – “Individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto”.

Per il dettaglio di tali elaborazioni si rimanda al capitolo specifico del presente documento.